物 理 实 验 报 告

实验名称：_________惠斯顿电桥_____________

实验桌号：_________________________

指导教师：__________宋斌_______________

班级：___________周二下午______________________

姓名：_________________________________

学号：_________________________________

实验日期: __2025__年__9__月__30__日   星期_二__下午

（此处填实验选课系统内日期）

浙江大学物理实验教学中心

如有实验补做，补做日期：

情况说明：

一、预习报告（10分）

（注：将已经写好的“物理实验预习报告”内容拷贝过来）

1. 实验综述（5分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过500字。）

惠斯登电桥实验是一种利用电桥平衡原理精确测量电阻的方法。实验中，我们组装了一个由 比率臂 R1和 R2、标准电阻、待测电阻、检流计和电源组成的电桥电路。通过调节比率臂和 标准电阻，使检流计指示为零，达到电桥平衡状态。此时，待测电阻 Rx 可通过公 式 Rx=R1/R2*Rs 计算得出。实验过程中，我们估测了待测电阻的阻值，选择了合适的比率 臂， 并测定了电桥的灵敏度。根据测量结果，我们进行了误差分析，并得出了电阻的测量值 及其 误差范围。实验结果表明，惠斯登电桥能够有效测量电阻，并具有较高的精度。

2.实验重点（3分）

（简述本实验的学习重点，不超过100字。）

通过调节比率臂和标准电阻使检流计指示为零，从而精确计算待测电阻的阻值。 学习并熟练 使用QJ-23型盒式电桥、检流计、电阻箱等实验仪器。 通过测定电桥的灵敏度，分析测量误 差，掌握如何根据实验数据计算误差限，并正确表达测 量结果。

3.实验难点（2分）

（简述本实验的实现难点，不超过100字。）

精确调零：在电桥平衡过程中，需要精确调节比率臂和标准电阻。这一步骤对操作的精细度 和耐心要求较高，稍有不慎可能导致测量误差。 灵敏度与误差分析：需要理解灵敏度对测量结果的影响，并掌握如何根据实验数据计算误差 限，确保测量结果的准确性

二、原始数据（20分）

（将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方，完整保留姓名，学号，教师签字和日期。）

三、结果与分析（60分）

1. 数据处理与结果（30分）

（列出数据表格、选择适合的数据处理方法、写出测量或计算结果。）

实验一：自组电桥测未知电阻55

采用电桥灵敏度为4×10-8A.

|  | R1/Ω | R2/Ω | Rs/Ω | Rs’/Ω | Δ d | Δ Rs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交换前 | 200 | 200 | 227.2 | 227.2 | 26 | 0.1 |
| 交换后 | 200 | 200 | 222.6 | 222.6 | 29 | 0.1 |

待测阻值平均值为Rx=224.8Ω

不确定度Δ Rs=±(0.001 Rs+0.002m),m=6

电桥灵敏度S=Δ d/(Δ Rs/ Rs)=2.75*104

Rx 的相对不确定度为E=Δ Rx/Rx=[(0.001+0.002m/ Rs)2+(0.2/S)2]0.5=1.0*10-3

Δ Rx=E· R x=0.2Ω

所以得到的结果是Rx=R x±Δ Rx=（224.8±0.2）Ω

实验二：用QJ-23型盒式惠斯登电桥测量未知电阻

下表为编号为1-8的电阻所测得的阻值

| 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rx/Ω | 679.8 | 685.3 | 679.2 | 680.5 | 675.9 | 678.3 | 677.1 | 680.3 |

Rx=(ΣRx)/8= 679.6Ω

标准偏差S=[Σ(Rx-Rx)2/(n-1)]0.5= 2.8Ω

离散度=S/Rx×100%=0.4%

Rx=Rx (1±S/ Rx) =（679.6±2.8）Ω

2．误差分析（20分）

（运用测量误差、相对误差或不确定度等分析实验结果，写出完整的结果表达式，并分析误差原因。）

（1）测量误差来源：

·检流计：检流计的调零只靠肉眼很难精确

·在读取△d时，指针不完全与刻度线重合，读数误差不可忽略。

·实验所用电阻最小分度值只有0.1Ω，测量时指针容易偏左或偏右，难以完全实现零偏转。

·电子元器件在测量中发热、老化等可能产生阻值的误差

（2）综合误差分析

实验一的电桥灵敏度较高，相对不确定度为 1.0×10−3，精确度较高；实验二中部分电阻老化，导致阻值偏离680Ω，产生了一定的误差，测得的离散度为 0.4%。

3．实验探讨（10分）

（对实验内容、现象和过程的小结，不超过100字。）

在实验中，通过自组电桥和QJ-23型盒式惠斯登电桥测量未知电阻，发现电桥灵敏度和仪器 精度对测量结果有显著影响。实验一测得 Rx=(224.8±0.2) Ω，相对不确定度为 1.0×10−3；实验 二测得 Rx=(679.6±2.8) Ω，离散度为 0.4%。结果表明测量精度较高，误差主要来源于仪器精度和测量重复性。

四、思考题（10分）

（解答教材或讲义或老师布置的思考题，请先写题干，再作答。）

- 为什么用惠斯登电桥测电阻比伏安法测量的准确度高?用电桥法测电阻产生误差的主要因素是什么?

准确度高：通过平衡条件进行阻值的测量，待测阻值两端几乎没有电流流过，因此避免了伏安法中电流表和电压表的内阻对结果的干扰，从而提升了测量的精度。

误差因素：主要来自电桥的灵敏度、各臂电阻的公差、接触电阻、温度变化以及电源电压的稳定性

- 为了提高电桥测量灵敏度,应采取哪些措施?为什么

措施：提高电源电压、使用高灵敏度的检流计、选择合适的比值臂电阻、减少接触电阻和线路电阻。

原因：这些措施能够增强电桥对微小不平衡信号的检测能力，从而提高测量的灵敏度和准确性

- 用电桥测电阻时，若线路接通后检流计指针总是在一个方向偏转或总不偏转，试分析是什 么原因？

总在一个方向偏转：可能是电桥尚未达到平衡，原因包括某些阻值不匹配、电源不稳定或接线错误

总不偏转：可能是检流计损坏、线路断路或电源未接通，导致系统没有信号输出。

- 惠斯登电桥比率臂选取的原则是什么?为什么要这样选取?

原则：比率臂的阻值应尽量接近，以使平衡点更易找到，并提高结果的有效数字（接近四位）。

原因：近似相等的臂阻值能降低调节难度，提升测量的精度与灵敏度，同时减少单臂误差对结果的影响。

- 如何使用自组电桥测量电表内阻(注意电表所能允许通过的最大电流)?根据电桥平衡的特点,可否将桥路中的检流计去掉,换成行测电表判别电桥的平衡?

测量方法：将待测电表作为桥路其中一臂，调节其他标准电阻使桥路达到平衡，利用平衡条件计算电表内阻，且要确保通过电表的电流不超过其额定值。

替换检流计：理论上可行，但待测电表的灵敏度可能不足以检测微小的不平衡，从而影响测量精度，因此通常仍使用高灵敏度的检流计来确保平衡判断的准确性。

注意事项：

1.用PDF格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。

2.“实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。

3.“实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。

4.教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后3天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制