实验报告

课程名称：	电工电子学实验 	实验类型：	验证型

实验项目名称：	基本电量测量及常用仪器仪表的使用

学生姓名：	专业：	机械工程	学号：

同组学生姓名：

指导老师：	季瑞松

实验地点：	东3-208	实验日期：	2026	年 3月5	日

装订线

一、实验目的和要求（必填）

1.了解电工电子综合实验台上仪器仪表的布局，掌握电压源和电流源的使用。

2.掌握综合实验台上电压表、电流表以及数字式万用表的使用方法。

3.掌握对所测量数据的误差分析。

二、实验内容和原理（必填）

实验原理：

1.测量电压表的内阻通常用“分压法”：

将一个阻值与电压表内阻相近的已知电阻R与电压表串联后接到电压源上，如图5.1-1所示。测量时，先闭合开关S，调节电压源输出到接近电压表满量程，记为US；然后断开S，此时电压表读数为UV。

由分压关系，有   UV=  RVR+RVUS

故电压表内阻为   RV=UVUS−UVR

2.测量电流表的内阻通常用“分流法”：

将一个阻值与电流表内阻RA相近的已知电阻R及串联开关S与电流	表并联后接到电流源上，如图5.1-2所示。测量时，先断开开关S，    	调节电流源输出接近电流表满量程，记为IS。然后闭合S，此时电	流表读数为IA。

由分流关系，有  IA=RR+RAIS

故电流表内阻为  RA=IS−IAIAR

3. 即便是合格的测量仪表本身也存在着一定的误差(仪器误差)。为了减小这种仪器误差，通常用同一只电压表来测量电路中的多处电压；用同一只电流表来测量电路中的多处电流。

实验内容：

1.

图一

直流电压、电流和电阻的测量

- 用数字式万用表电阻档测量R1、R2的电阻值，记入表5.1-1;

- 按图一接线，用数字式万用表的直流电压档测量电源电压U和电阻电压U1、U2,记入表5.1-1;

- 用直流毫安表测量电流I，将测量结果记入表5.1-1。

2.

图二

电压表电流表内阻的测量

- 万用表内阻测量

按图二接线，R=5.1MΩ，US约12V，测量万用表直流60V档内阻，将测量结果计入表5.1-2

- 直流电压表内阻测量

按图二接线，R=500KΩ，US约12V，测量直流电压表20V档内阻，将测量结果计入表5.1-2

图三

- 直流电流表内阻测量

按图三接线，分别测量直流电流表2mA档和20mA档内阻，标称电阻分别为50Ω和5Ω，并联电阻采用电阻箱，将测量结果计入表5.1-3。

三、主要仪器设备

- 电工电子综合实验台

- 数字式万用表

- 稳压电源

- 实验元器件

- 实验板

- 十进制电阻箱

四、操作方法与实验步骤

同实验内容

五、实验数据记录和处理

表5.1-1 直流电压、电流和电阻的测量

| U/V | U1/V | U2/V | I/mA | R1/Ω | R2/Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.00 | 4.13 | 7.82 | 12.56 | 326 | 618 |

R1=U1I=328.8Ω, R2=U2I=622.6Ω

表5.1-2电压表内阻测量

| 被测电压表 | US/V（S闭合） | UV/V（S断开） | R/Ω | RV/Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 万用表60V DC | 12.03 | 8.02 | 5.1M | 15300000 |
| 直流电压表20V | 12.00 | 6.03 | 500K | 505025 |

由式可知万用表60V DC内阻RV=UVUS−UVR=12.0312.03−8.02×5100000=15300000Ω

由式可知直流电压表20V内阻RV=UVUS−UVR=6.0312.00−6.03×500000=505025Ω

表5.1-3 电流表内阻测量

| 被测表量程/mA | IS/mA（S断开） | IA/mA（S闭合） | R/Ω | RA/Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 8.02 | 4.03 | 5 | 4.98 |
| 2 | 1.047 | 0.522 | 50 | 50.29 |

由式可知直流电流表20mA内阻RA=IS−IAIAR=8.02−4.034.03×5=4.98Ω

由式可知直流电流表2mA内阻 RA=IS−IAIAR=1.047−0.5220.522×50=50.29Ω

六、实验结果与分析（必填）

实验总结：
1. 根据表5.1-1中电压、电流测量值分别计算R1、R2值，与标称值、万用表电阻档所测值进行比较，直接计算得R1=328.8Ω，R2=622.6Ω，与万用表电阻档测得的R1=326Ω，R2=618Ω接近，也与标称值R1=330Ω，R2=620Ω接近。可得出直接用电压与电流关系求得的阻值较为准确。

2. 万用表60V DC内阻RV=15300000Ω，直流电压表20V内阻RV=505025Ω，直流电流表20mA内阻RA=4.98Ω，直流电流表2mA内阻RA=50.29Ω基本符合标称值。

3. 如何在不改变测量仪表的情况下，减小测量仪表的影响所造成的误差，提高测

量准确度？答：为了减小这种仪器误差，通常用同一只电压表来测量电路中的多处电压；用同一只电流表来测量电路中的多处电流。

- 七、讨论、心得

心得：本次实验是本学期的第一次电工电子学实验，也是我第一次做电类实验，老师讲解了课程的安排和实验室安全规范。理论讲解时，老师也给我们介绍了常用的仪器仪表，如万用表，电压源电流源，实验板，电子元器件等。本次实验总体上操作较为简单，电路也不复杂，跟着老师的演示走基本没有啥问题，接线时候需要小心谨慎，沿着回路接线，虽然很基础，但是这些都是日后实验的基础，本次课程为日后的实验课打下坚实基础。此外，本次课后我进行了实验报告的撰写，逐渐熟悉实验报告的格式和要求以及掌握word自带的公式编辑器对公式进行编辑。

装订线