物 理 实 验 报 告

实验名称：_________声速的测定______________

实验桌号：_________________________

指导教师：___________宁凡龙______________

班级：___________周二下午______________________

姓名：_______________ __________________

学号：_________________________________

实验日期: _2025___年_10___月_21___日   星期__二_下午

（此处填实验选课系统内日期）

浙江大学物理实验教学中心

如有实验补做，补做日期：

情况说明：

一、预习报告（10分）

（注：将已经写好的“物理实验预习报告”内容拷贝过来）

1. 实验综述（5分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过500字。）

本实验通过驻波法和相位比较法测定空气中的声速。实验现象包括：在驻波法中，移动接收 端时，示波器显示的信号振幅会周期性变化，相邻极大值位置之间的距离为半波长（λ/2）； 在相位比较法中，李萨如图形会随接收端移动而周期性变化，斜直线交替出现在一、三象限 和二、四象限，对应相位差的变化。实验原理基于声波的波动性，声波在介质中传播时，入 射波与反射波叠加形成驻波，驻波的波节和波腹位置与声速相关。通过测量波长和已知频 率，可计算声速（v = fλ）。实验方法包括：调节信号发生器至换能器共振频率（约 40kHz）， 用驻波法记录振幅极大值位置，用相位比较法记录李萨如图形变化位置，最后计算 声速并分析误差

2.实验重点（3分）

（简述本实验的学习重点，不超过100字。）

声波的波动特性：理解驻波形成条件（振幅相同、频率相等、方向相反）及声压分布规律。 实验方法：掌握驻波法和相位比较法的操作步骤，如调节共振频率、观察波形和李萨如图 形。

数据处理：通过测量波长计算声速，分析误差来源（如空程差、端面平行度）。

仪器使用：熟悉信号发生器、示波器和超声换能器的配合使用

3.实验难点（2分）

（简述本实验的实现难点，不超过100字。）

空程差控制：微调手轮时需避免回程误差，确保位置测量准确。

端面平行度：发射端与接收端必须严格平行，否则会导致驻波振幅减小或波形失真。

信号稳定性：共振频率需精确调节，且环境噪声可能干扰信号。

高阶反射影响：反射波叠加可能引入高阶谐波，需通过多次测量减小误差。

二、原始数据（20分）

（将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方，完整保留姓名，学号，教师签字和日期。）

三、结果与分析（60分）

1. 数据处理与结果（30分）

（列出数据表格、选择适合的数据处理方法、写出测量或计算结果。）

| 谐振频率 | f=39.75kHz |  | 环境温度 | t=21.5℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 驻波法 | 接收端位置（mm） |  | 相位比较法 | 接收端位置（mm） |  |
| 1 | X1 | 17.245 | 1 | X1 | 20.235 |
| 2 | X2 | 21.795 | 2 | X2 | 24.656 |
| 3 | X3 | 26.178 | 3 | X3 | 29.098 |
| 4 | X4 | 30.445 | 4 | X4 | 33.118 |
| 5 | X5 | 34.960 | 5 | X5 | 37.339 |
| 6 | X6 | 39.370 | 6 | X6 | 41.728 |
| 7 | X7 | 43.558 | 7 | X7 | 46.248 |
| 8 | X8 | 48.070 | 8 | X8 | 50.468 |

声速理论值𝑣理论=331.45×1+t273.15 m/s=344.25 m/s

通过逐差法计算得到：

驻波法:  𝜆 =x5+x6+x7+x8-(x1+x2+x3+x4)16 ×2 =8.787 mm

声速v1= 𝜆f =349.28m/s

相位比较法：𝜆=x5+x6+x7+x8-(x1+x2+x3+x4)16×2=8.585 mm

声速𝑣2=𝜆𝑓=341.23𝑚/𝑠

下面是用python通过最小二乘法得到的结果,直线斜率即为所求的𝜆/ 2 ：

左图为驻波法结果：𝜆 / 2 =4.389𝑚𝑚，声速𝑣1′ = 𝜆𝑓 =348.93𝑚/s

右图为相位比较法结果：𝜆 / 2 =4.306𝑚𝑚，声速𝑣2′ = 𝜆𝑓 =342.33𝑚/s

2．误差分析（20分）

（运用测量误差、相对误差或不确定度等分析实验结果，写出完整的结果表达式，并分析误差原因。）

- 绝对误差：Δ𝑣=𝑣实际−𝑣理论

逐差法+驻波法：Δ𝑣=349.28−344.25=5.03𝑚/𝑠

逐差法+相位比较法：Δ𝑣=341.23−344.25=-3.02𝑚/𝑠

最小二乘法+驻波法：Δ𝑣=348.93−344.25=4.68𝑚/𝑠

最小二乘法+相位比较法：Δ𝑣=342.33−344.25=-1.92𝑚/𝑠

- 相对误差：Er= Δ𝑣 /𝑣理论 ×100%

逐差法+驻波法：Er= 5.03344.25 ×100%=1.46%

逐差法+相位比较法：Er= 3.02344.25 ×100%=0.88%

最小二乘法+驻波法：Er= 4.68344.25 ×100%=1.36%

最小二乘法+相位比较法：Er= 1.92344.25 ×100%=0.0056%

- 不确定度：Uvv =（Uff）2+（Uλλ）2

B类不确定度U𝑓 = 103 =6𝐻𝑧，U𝜆𝐵 = 2×0.0043 =0.005𝑚𝑚

逐差法+驻波法：

A类不确定度:取 𝜆i = xi+4-x(i)2，则U𝜆A = i=14（λi-λ）24×3 = 0.03539mm

于是U𝜆  = UλB2+UλA2 = 0.0357mm

不确定度：Uv = v1（Uff）2+（Uλλ）2 = 1.4 m/s

则v = （3.4928±0.014）×102 m/s

逐差法+相位比较法：

A类不确定度:取 𝜆i = xi+4-x(i)2，则U𝜆A = i=14（λi-λ）24×3 = 0.0312mm

于是U𝜆  = UλB2+UλA2 = 0.0316mm

不确定度：Uv = v1（Uff）2+（Uλλ）2 = 1.3m/s

则v=（3.4123±0.013）×102 m/s

- 误差分析：

①仪器与测量误差

• 频率误差：若实际共振频率与设定值（39.75 kHz）存在微小差异，直接影响 v=fλ。

• 波长测量误差：

o 空程差：微调手轮回程间隙导致接收端位置读数不准确（尤其在驻波法中）。

o 端面平行度：换能器发射端与接收端若不严格平行，驻波波形失真，影响波节 /波腹位置判断。

• 示波器读数误差：振幅极大值或李萨如图形斜直线的判断存在主观性，引入随机误 差。

②环境与操作因素

• 温度影响：声速理论值基于环境温度（25.0℃），若实验过程中温度波动或测温误差（如温度计精度不足），会导致理论值偏差。

• 空气扰动与噪声：环境气流或背景噪声可能干扰声波信号，尤其在高频（40 kHz） 下，换能器接收灵敏度受影响。

• 高阶反射和谐波：反射波叠加形成高阶驻波，导致波节/波腹位置偏移（需通过多次测 量平均消除）。

③数据处理方法差异

• 逐差法 vs 最小二乘法：

o 逐差法仅利用部分数据点（如x5−x1,x6−x2），可能放大局部测量误差（如相位法逐差法误差1.3%）。

o 最小二乘法利用全部数据点，更有效抑制随机误差（误差降至0.8%），结果更接近真 实值。

• A类不确定度差异：驻波法的A类不确定度高于相位法，反映驻波法对操作要求更高。

3．实验探讨（10分）

（对实验内容、现象和过程的小结，不超过100字。）

本实验通过驻波法和相位比较法测定声速，验证了声波的波动特性及驻波形成条件。实验现象与理论预期一致，如振幅周期性变化和李萨如图形转换。数据表明，两种方法所得声速与理论值（344.25m/s）偏差较小（<1.5%），误差主要源于仪器精度（入频率、波长测量）和操作因素（空程差、端面平行度）。最小二乘法较逐差法更有效抑制随机误差。改进方向包括严格平行调节换能器、多次测量取平均及环境温度控制。

四、思考题（10分）

（解答教材或讲义或老师布置的思考题，请先写题干，再作答。）

- 同频率两相互垂直的振动合成中，当相位差为2π的整数倍时，李萨如图形为一、三象限的直线，当相位差为π的奇数倍时是二、四象限的直线。试证明之。

证明：

- 设两分量为 x = A cos θ，y = B cos(θ + δ)，其中 θ = ωt。

- 当 δ 的正弦分量为0 时，sin δ = 0，cos δ = ±1。

  - 若 δ = 2πk（cos δ = 1），则 y = B cos θ = (B/A) x。即直线 y = (B/A) x，经过原点，覆盖 I、III 象限（x、y 同号）。

  - 若 δ = (2k+1)π（cos δ = -1），则 y = -B cos θ = -(B/A) x。即直线 y = -(B/A) x，经过原点，覆盖 II、IV 象限（x、y 异号）。

因此，在相位差为 2π 的整数倍时李萨如图形是 I/III 象限的直线；在相位差为 π 的奇数倍时是 II/IV 象限的直线。

- 实验前为什么要调整测试系统的谐振频率?

· 能量效率最大化：换能器在谐振点工作时，将电能转化为声能的比率最高，发射声压峰值更大，接收信号更清晰，环境干扰更易被抑制。

· 稳定驻波形成：在谐振频率下，入射波与反射波叠加形成的驻波振幅最显著，便于准确定位波节/波腹。

· 避免频率漂移：若实际工作频率偏离谐振点，换能器响应减弱，可能带来测量误差。

- 如果超声波发生器的频率f=𝟒𝟎.𝟎𝟎𝐤𝐇𝐳，不确定度𝒖𝒇=𝟏𝟎𝐇𝐳，测声波波长时引起的不 确定度为𝒖𝝀=𝟎.𝟎𝟑𝟎𝒎𝒎， λ=𝟖.𝟓𝟔𝟎𝒎𝒎，则实验中所测得的声速相对不确定度𝒖𝝊/𝝊 是多少？（课本Q3)

Uvv =（Uff）2+（Uλλ）2=3.5×10-3≈4×10-3

注意事项：

1.用PDF格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。

2.“实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。

3.“实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。

4.教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后3天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制